FPGA-Based Smart Parking Management System with Real-Time Web Interface

SOURCE CODE

Servo_ctrl_code:-

module servo_ctrl

#(

parameter CLK_FREQ = 24000000

)

(

input  wire clk,

input  wire trigger,

output reg  servo_pwm

);

// PWM: 20ms period, 0deg=1ms, 90deg=1.5ms

localparam PWM_PERIOD  = 480000;  // 20ms at 24MHz

localparam PULSE_0DEG  = 24000;   // 1.0ms = 0 degrees

localparam PULSE_90DEG = 36000;   // 1.5ms = 90 degrees

localparam HOLD_TIME   = 24000000; // 1 second at 24MHz

localparam IDLE  = 2'd0;

localparam OPEN  = 2'd1;

localparam CLOSE = 2'd2;

reg [1:0]  state       = IDLE;

reg [19:0] pwm_count   = 0;

reg [24:0] hold_count  = 0;

reg [19:0] pulse_width = PULSE_0DEG;

// PWM generation

always @(posedge clk) begin

if(pwm_count >= PWM_PERIOD - 1)

pwm_count <= 0;

else

pwm_count <= pwm_count + 1;

servo_pwm <= (pwm_count < pulse_width) ? 1'b1 : 1'b0;

end

// State machine

always @(posedge clk) begin

case(state)

IDLE: begin

pulse_width <= PULSE_0DEG;

hold_count  <= 0;

if(trigger)

state <= OPEN;

end

OPEN: begin

pulse_width <= PULSE_90DEG;

hold_count  <= hold_count + 1;

if(hold_count >= HOLD_TIME - 1) begin

hold_count <= 0;

state <= CLOSE;

end

end

CLOSE: begin

pulse_width <= PULSE_0DEG;

hold_count  <= hold_count + 1;

if(hold_count >= HOLD_TIME - 1) begin

hold_count <= 0;

state <= IDLE;

end

end

default: state <= IDLE;

endcase

end

endmodule